ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

о проведении радиационного контроля металлопродукции, которая вывозится за границы таможенной территории Украины

В соответствии с Законом Украины «О металлоломе», требований «Государственных санитарно-экологических правил и норм по радиационной безопасности при проведении операций с металлоломом» (ДСЕПІН 6.6.1.-079/211.3.9 001-02), «Норм радиационной безопасности Украины» (НРБУ-97) и «Государственных строительных норм. Системы норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений в строительстве» (ДБН-97) на металлургических предприятиях Украины проводится входной радиационный контроль сырья и материалов и выходной – продукции, которая выпускается, а именно:

- входной контроль металлолома, известняка, другого сырья и материалов

- чугуна

- выходной - металлопроката

- доменного шлака

- зелезосодержащего шлама

- колошниковой пыли

Радиационный контроль включает:

- измерение радиометрами-дозиметрами мощности дозы ионизирующего излучения входного металлолома и готовой продукции;

- определение удельной активности естественных радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40, а также эффективной суммарной удельной активности Аэф в указанных выше видах продукции;

- измерение радиометром-дозиметром значений фонового излучения в контрольных точках на территории предприятия.

Справочно: на металлургических предприятиях Украины для проведения входного радиационного контроля металлолома применяются радиометры нейтронного и гамма-излучений типа «Граница», а для определения удельной активности – радиометры удельной активности стальных проб типа «РУГ-2001».

Радиометр «Граница» предназначен для выявления радиоактивных материалов естественного и искусственного происхождения при беспрерывном дистанционном контроле автомобильного и железнодорожного транспорта, а также пешеходов, пассажиров и ручной клади. Радиометр измеряет суммарную плотность потока нейтронного (имеет выделенный нейтронный канал) и гамма-излучений во время беспрерывного слежения за плотностью потока от естественного радиационного фона в месте установки блоков детектирования и сигнализирует о превышении плотности потока над уровнем фона.

Радиометр удельной активности РУГ-2001 предназначенный для определения удельной активности естественных радионуклидов Тh-232, Rа-226, К-40 и техногенных радионуклидов Сs-137, Со-69. Измерение осуществляется непосредственно в пробах для плавочного химического анализа.

Принципы радиационного контроля металлопродукции базируются на таких документах, которые действуют на металлургических предприятиях Украины:

  - порядка проведения радиационного (радиологического) контроля металлопродукции;

  - положения о работе службы радиационной безопасности;

  - инструкции по проведению входного радиационного контроля металлолома, строительных и рудно-сырьевых материалов;

  - аттестате аккредитации измерительной лаборатории.

Радиационный контроль металлопродукции, которая выпускается, осуществляется заводскими службами по радиационной безопасности под постоянным надзором органов регулирования радиационной и ядерной безопасности Украины с использованием поверенных современных средств радиационного контроля.

Справочно: в качестве примера приводится реализация принципов радиационного контроля на ОАО «Запорожсталь». Основным правовым документом в части радиационного контроля металлопродукции есть «Порядок проведения радиационного контроля металлопродукции на ОАО «Запорожсталь», который определяет:

- правовые требования к проведению радиационного контроля металлопродукции;

- функции контролирующих органов;

- согласование результатов радиационного контроля металлопродукции для получения разрешения на ее экспорт;

- методику отбора, маркирование, доставки и складирование проб чугуна;

- оформление и согласование результатов радиационного контроля;

-ответственность за отбор проб и проведения радиационного контроля металлопродукции.

«Положение о работе службы радиационной безопасности», которое действует на ОАО «Запорожсталь», определяет требования к организации проведения входного радиационного контроля сырья и материалов и исходного – металлопродукции, которая выпускается. В Положении расписана структура службы радиационной безопасности, возглавляемой начальником радиоизотопной лаборатории, схема управления этой службой, ответственность и функциональные обязанности персонала службы, взаимосвязь с другими структурными подразделениями.

В «Инструкции по проведению входного радиационного контроля металлолома, строительных и рудно-сырьевых материалов на северном транспортном проезде и станции «Восточная» ОАО «Запорожсталь» указаны права и обязанности персонала, который проводит входной радиационный контроль, ответственность за принятые решения.

Измерительная лаборатория ОАО «Запорожсталь» аккредитована на право проведения измерений в сфере расширенного метрологического надзора за параметрами, указанными в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование измеряемых величин | Наименование и описание объектов измерения | Диапазон измерения | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 012 Эффективная суммарная удельная активность (Асф) естественных радионуклидов (ПРН) в сырье, строительных материалах и металлической продукции | Строительное сырье, стройматериалы и металлическая продукция | Минимальная измерительная удельная (объемная) активность по гамма-тракта: 40 Бк/кг по 40 КР 8 Бк/кг по 226 R 7 Бк/кг по 232 -и Максимальная - не нормируется | д=±30% при частотной загрузке 103имп/с |
| 012 Удельная активность 90Sr и 137Cs в продуктах питания | продукты питания | Минимальная измерительная удельная (объемная) активность по бэта-тракту: 0,5 Бк/кг по 90 У по гамма-тракту: 3 Бк/кг по 137 Cs Максимальная не нормируется | д= ± 30% при частотной загрузке 103имп/с |
| 012 Мощность поглотительной или экспозиционной дозы (МЕД) внешнего гамма-излучения в воздухе зданий и помещений | # Здания и помещение | γ 10-2÷104 мкЗв/ч | δ= ± 20% |
| 012 Мощность эквивалентной дозы гамма, бета, нейтронного излучения на рабочих местах. Уровень загрязнения радиоактивными веществами | Место эксплуатации, ремонта и сохранения РЕП (радиоизотопных приборов), металлическая продукция. Поверхность РЕП | β 1÷105см-2·сек-1 γ 10-1÷104 мкЗв/ч n 1÷3·104 см-2·с-1 | δ= ± 20% |
| 012 Эффективная доза ионизирующего излучения | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала категории А | 0,01мЗв÷ 99,99мЗв | δ= ± 10% |
| 012 Мощность экспозиционной дозы ионизирующего излучения и плотность потока β -частей | Входной дозиметрический контроль металлолома и сырья | 5-30мкР/ч β 1÷105см-2·сек-1 γ 10-2÷104 мкЗв/ч | δ= ± 10% |
| 01 Калибрование измерителей толщины проката | Измерители толщины проката | 0,2-10,0 мм | д= ± 1% |
| 01 Размер и плоскостные координаты дефектов | Паровые котлы с давлением пара менее 0,07 МПа и водонагревательные котлы с температурой менее 1150С | Толщиной до 60мм | ± 0,1мм |
| 01 Размер и плоскостные координаты дефектов | Паровые и водонагревательные котлы с давлением рабочей среды на выходе до 40кгс/см2 включительно. | Толщиной до 60мм | ± 0,1мм |
| 01 Размер и плоскостные координаты дефектов | Подземные и внешние газопроводы | Толщиной до 32мм | ± 0,1мм |
| 01 Размер и плоскостные координаты дефектов | Технологические трубопроводы промышленных предприятий. | Толщиной до 32мм | ± 0,1мм |
| 01 Размер и плоскостные координаты дефектов | Стальные конструкции, и строительные сооружения. | Толщиной до 60мм | ± 0,1мм |
| 01 Размер и плоскостные координаты дефектов | Подъемные сооружения. Мостовые краны | Толщиной до 60мм | ± 0,1мм |

Перечень поверенных измерительных приборов, которые используются при радиационном контроле металлолома, чугуна, стали и стройматериалов, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование измерительного средства | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр-Радиометр МКС-01Г | 1 |
| 2 | Дозиметр-Радиометр МКС-07 | 4 |
| 3 | Дозиметр-Радиометр МКС-1117 | 1 |
| 4 | Дозиметр-Радиометр ДКС-96 | 1 |
| 5 | Индикатор суммарной плотности потока нейтронного и гамма-излучение «РПС-01 Граница» | 2 |
| 6 | Радиометр РУГ-2001 | 1 |
| 7 | Универсальный спектрометрический комплекс «Гамма-плюс» | 1 |

На металлургических предприятиях Украины бывают случаи поставок металлолома, уровень радиоактивного загрязнения которого превышает допустимый. В соответствии с санитарными нормами Украины такой металлолом подлежит или дезактивации к установленным нормам, или захоронению – как радиоактивные отходы.

Справочно: порядок действий персонала радиоизотопной лаборатории во время поступления радиоактивно-загрязненных материалов на территорию ОАО «Запорожсталь»:

| № п/п | Действие | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация срабатывания системы «Граница». Извещение диспетчера комбината, главного специалиста по охране природы и радиационной безопасности комбината | Отряд ведомственной военизированной охраны (ВВО) комбината |
| 2 | Радиационный контроль транспортного средства | Служба радиационной безопасности (СРБ) комбината |
| 3 | При выявлении радиоактивно загрязненного выше допустимых норм металла осуществляется установка транспортного средства на специальной площадке. Организация охраны транспортного средства начальником караула отряда ВВО комбината. Отправка телефонограмм в областную санэпидстанцию (ОблСЭС), Государственное управление экологии и естественных ресурсов в Запорожской обл., Службу безопасности Украины (СБУ) Запорожской обл. | Отряд ВВО комбината СРБ комбината |
| 4 | Оформление приказа по комбинату о создании комиссии по расследованию факта выявления радиоактивного загрязнения | Генеральный директор ОАО «Запорожсталь» |
| 5 | Разработка, утверждение плана мероприятий по ликвидации радиационной аварии | Главный специалист по охране окружающей среды и СРБ комбината |
| 6 | Изъятие фрагментов металла, загрязненных радиоактивными веществами. | Дирекция по общим вопросам комбината, облСЭС, служба СРБ комбината |
| 7 | Укрытие загрязненных радиоактивными веществами фрагментов металла или отгрузка на спец. площадку, выставление знаков радиационной опасности, передача под охрану | Дирекция по общим вопросам комбината, обл.СЭС, СРБ комбината. |
| 8 | Радиационный контроль задействованного (в связи с радиационным загрязнением) в изъятии транспорта и технологического оборудования. При необходимости проводится дезактивация указанного транспорта и оборудования с выдачей протоколов с результатом радиационного контроля. | ## СРБ комбината |
| 9 | Охрана выделенных радиационно-загрязненных фрагментов металла | ## Отряд ВВО комбината |
| 10 | Организация и проведение периодического радиационного контроля места сохранение изъятых радиационно-загрязненных фрагментов металла. | ## СРБ комбината |
| 11 | Составление акта ликвидации радиационной аварии, согласование с органами ОблСЭС, Государственным управлением экологии и естественных ресурсов в Запорожской обл., СБУ Запорожской обл. Получение разрешения ОблСЭС на передачу изъятых радиационно-загрязненных фрагментов металла и их передача Днепропетровскому государственному межобластному специальному комбинату украинского Государственного объединения «Радон» Министерства чрезвычайных ситуаций Украины (ДГМСК УкрГО «Радон» ) | Комиссия, назначенная приказом по комбинату |
| 12 | Временное сохранение радиационно-загрязненных фрагментов металла с дальнейшим определением целесообразности его дезактивации или кондиционирования с дальнейшим захоронением | ДГМСК УкрГО «Радон» |

Конкретный пример взаимодействий служб ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» и органов регулирования радиационно-ядерной безопасности Украины при выявлении радиационно-загрязненного металлолома.

07 сентября 2006 года в 20 ч. 30 мин. при прохождении думпкара № 2695 с ломом от ООО «Плата Трейдинг Лимитед» через станцию «Шахтовая» ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» сработал стационарный пост радиационного контроля на базе радиометра РКС-02 «Граница», установленный на железнодорожных весах станции. Порог срабатывания РКС-02 «Граница» - 30мкр/ч.

Соответственно стандарту предприятия «Порядок осуществления радиационного контроля лома черных, цветных и драгоценных металлов», в котором определены действия структурных подразделений предприятия в случае превышения уровня радиации в металлоломе, который поступает на предприятие, специалистами лаборатории радиоактивных изотопов предприятия в присутствии представителей штаба гражданской обороны, производственного управления и поставщиков лома был проведен дозиметрический контроль думпкара. В результате измерений на боковой стенке думпкара зарегистрирован повышенный уровень радиации, который составил 190 мкр/ч на расстоянии 0,1м от поверхности.

О поступлении радиоактивно-загрязненного лома были уведомлены:

- руководители предприятия, ответственные за радиационную безопасность;

- Криворожская городская санитарно-эпидемиологическая станция;

- Криворожская межрайонная природоохранная прокуратура;

- начальник Центральной инспекции из ядерной и радиационной безопасности;

- Днепропетровский государственный межобластной спецкомбинат УкрГО «Радон».

Думпкар с радиоактивно-загрязненным ломом под охраной работников УВД был доставлен на специально оборудованный и охраняемую площадку участка №3 копрового цеха.

Соответственно договору сортировки дозиметрический контроль лома в думпкаре проводился специалистами спецкомбината УкрГО «Радон» в присутствии представителей Министерства чрезвычайных ситуаций, Криворожской городской санитарно-эпидемиологической станции и поставщиков лома, в результате которого было установлено, что источником ионизирующего излучения есть металлическое кольцо диаметром 40 мм и толщиной 10 мм, которое извлечено с думпкара. Мощность дозы на расстоянии 0,1м от поверхности составляла 2180мкр/ч.

Радиоактивно загрязненный материал в установленном порядке был передан на захоронение в  спецкомбинат УкрГО «Радон».

Постоянно действующая комиссия предприятия провела расследование по факту выявления превышения уровня радиации в думпкаре № 2695 с грузом лома.

Материалы расследования направлены в Криворожскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию, Криворожскую межрайонную природоохранную прокуратуру и начальнику Центральной инспекции из ядерной и радиационной безопасности.

В результате указанных организационно-технических мероприятий, которые проводятся на металлургических предприятиях Украины, попадание радиационно-загрязненного металлолома в плавку чугуна исключен, тем не менее именно случаи превышения допустимого уровня радиоактивного загрязнения металлолома дают повод иностранным средствам массовой информации для обвинения украинских предприятий-экспортеров в поставке радиоактивно-загрязненной металлопродукции.

Следует отметить, что ответственным за радиационную чистоту металлопродукции есть не металлолом, а чугун и сталь, каждая плавка которых подвергается радиационному контролю на всех металлургических предприятиях Украины. Результаты такого контроля оформляются протоколом установленного образца с указанием шифра плавок. Оригинал оформленного протокола в тот же день согласовывается с органами санэпидслужбы, заверяется штампом и передается на хранение в таможенную службу (пост) данного предприятия. Информация о результатах радиационного контроля заносится в базу данных системы управления технологическим производством.

Справочно: состояние радиационной безопасности на металлургических предприятиях Украины, в том числе и  радиационного контроля металлолома, чугуна, стали и металлопродукции ежегодно проверяют местные отделы санитарно-эпидемиологических служб Министерства охраны здоровья Украины и Государственной инспекции ядерной и радиационной безопасности Государственного Комитета ядерного регулирования Украины.

На протяжении последних пятнадцати лет на металлургических предприятиях Украины не было ни единого случая превышения допустимых концентраций радионуклидов в стали и чугуне. Тот факт, что конечная продукция предприятий – сталь и чугун – есть в радиационном отношении чистые, свидетельствует о том, что для ее производства использованы чистые в радиационном отношении сырье, в том числе и металлолом.

Справочно: на металлургических предприятиях Украины особое внимание уделяют металлопродукции, которая отгружается на экспорт, например:

- на ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» разработана и внедрена система экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001;

- на ОАО «Азовсталь» вся продукция, которая отгружается на экспорт, проходит радиационный контроль в независимой сторонней организации – ООО «Скиф-Шиппинг»;

- на ОАО «Запорожсталь» и ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева» отбираются и на протяжении шести месяцев сохраняются арбитражные пробы из любой плавки чугуна для обеспечения возможности проверки результатов радиационного контроля независимой экспертизой.